Considerar una señal periódica (con periodo T=10ms) de la cual se conoce que contiene 6 armónicos dentro del ancho de banda con valores:

c0=5; c1=3+3j ; c2= 2-j ; c3=0.5+1j ; c4=0.2-0.2j ; c5=0.3j ; c6=0.05

Contestar los dos apartados siguientes

- Esta señal se hace pasar por un medio de transmisión que tiene la siguiente función de transferencia

H(f)=(1−f600)e−j0.02πf0 sif≤600Hzsif>600Hz

- Calcular los coeficientes de la serie de Fourier de la señal después de pasar por el sistema.

- Determinar la señal resultante en el domino del tiempo

- ¿Qué tipos de distorsiones se producen? Justificar la respuesta

- Se podría transmitir por un medio de transmisión que se pudiera modelar mediante una red RC donde 1/RC=100 rad/s