Diseñar un sistema de transmisión PCM para transmitir la señal dada por la siguiente función f(t)=4*sin(6π t+π4)−3*cos(12π t)

- Determina la velocidad mínima del conmutador

- Si se utiliza una frecuencia de muestreo de 24Hz, un cuantizador de 32 niveles y una codificación binaria. Determina la capacidad mínima que tiene que tener un canal para poder transmitir la señal PCM y su ancho de banda. Repetir los cálculos anteriores para una codificación cuaternaria.

- Dibujar de forma detallada (fijando todos los datos conocidos) la señal en cada uno de las etapas del sistema PCM. Considerar que los valores de la señal pueden variar entre -6.5 y 6.5

- Repetir los cálculos del apartado b) en el caso de que se deseen multiplexar 10 señales de la misma naturaleza a la dada anteriormente.