# Realizado por: MARÍA ISABEL SIMÓN LÓPEZ

SOLUCIÓN EJERCICIO 1 (GRUPO B)

APARTADO 1. Calcular la integral de Fourier de la siguiente señal...

Integral de Fourier de pulso rectangular centrado en el origen:

F(w) = V*tau* sin(w*tau/2)

w*tau/2

La integral de Fourier de la señal dada, será la suma de 3 integrales correspondientes a:

f1(t)                             f2(t)                                  f3(t)

Luego,    FT(w) = F1(w) – F2(w) – F3(w).

Por el “Teorema de Desplazamiento en el Tiempo”, tenemos que

F2(w) = F(w) * ej*w*tau             (desplazado “tau” a la izquierda)

F3(w) = F(w) * e-j*w*tau            (desplazado “tau” a la derecha)

F1(w) = F(w)

siendo F(w) la integral de Fourier de un pulso centrado en 0.

FT(w) = F(w)  –  F(w)*ej*w*tau  –  F(w)*ej*w*tau

FT(w) = F(w) – F(w)*[ej*w*tau  + e-j*w*tau]

2*cos(w*tau)

FT(w) = F(w)* [1-2*cos(w*tau)]

FT(w) = V*tau* sin(w*tau/2)  - 2*V*tau* sin(w*tau/2)  * cos(w*tau)

w*tau/2                              w*tau/2

Luego, la integral de Fourier de la señal dada queda de la forma:

sin(w*tau/2)

FT(w) = V*tau *----------------- * [1 – 2*cos(w*tau)]

w*tau/2

APARTADO 2. Utilizando los resultados anteriores calcular los coeficientes ...

sin(wn*tau/2)

cn = V*tau *----------------- * [1 – 2*cos(wn*tau)]

wn*tau/2

wn = 2*pi * n      		como T = 4 * tau                    wn = 2*pi   * n

T 							        4*tau

Luego:

wn = (pi*n)  / (2*tau)            y, los coeficientes quedan así

sin([(pi*n)/(2*tau)] * tau/2)

cn = V*tau *----------------------------------- * [1 – 2*cos([(pi*n)/(2*tau)]*tau)]

[(pi*n)/(2*tau)] * tau/2

sin(pi*n/4)

cn = V*tau *----------------- * [1 – 2*cos(pi*n/2)]

pi*n/4

  w0 = 0  .............    c0 = V*tau*    sen 0   * [1 - 2]  = V*tau*[-1] = -V*tau

0

L´Hopital :  sen x         (cos x) / 1 = cos (0) = 1

x

sin(pi/4)    				    22

 w1 = pi / (2*tau) ....  c1 = V*tau *------------ * [1 – 2*cos(pi/2)] = V*tau* ----

pi/4 					     pi

 w2 = (2*pi) / (2*tau) = pi / tau

c2 = V*tau* sin(pi/2)/pi/2  * [1 – cos(pi)] = V*tau*(6/pi)

 w3 = (3*pi) / (2*tau)

c3 = V*tau* (sin(3*pi/4))/(3*pi/4)  * [1 – cos(3*pi/2)] = V*tau*((22)/(3*pi))

 w4 = (4*pi) / (2*tau) = 2*pi / tau

c4 = V*tau* sin(pi)/pi  * [1 – cos(2*pi)] = 0

 w5 = (5*pi) / (2*tau)

c5 = V*tau* (sin(5*pi/4))/(5*pi/4)  * [1 – cos(5*pi/2)] = V*tau*((-22)/(5*pi))

 w6 = (6*pi) / (2*tau) = 3*pi / tau

c6 = V*tau* (sin(3*pi/2))/(3*pi/2)  * [1 – cos(3*pi)] = V*tau*(-2/pi)

Calcular y representar el espectro en frecuencia...

  w0 = 0   ,   c0 = -V*tau

  w1 = pi/(2*tau)   ,   c1 = V*tau*(22/pi)

  w2 = pi/tau   ,   c2 = V*tau*(6/pi)

  w3 = (3*pi)/(2*tau)   ,   c3 = V*tau*((22)/(3*pi))

  w4 = 2*pi/tau   ,   c4 = 0

  w5 = 5*pi/(2*tau)   ,   c5 = V*tau*((-22)/(5*pi))

  w6 = 3*pi/tau   ,   c6 = V*tau*(-2/pi)

Espectro en frecuencia:

cn

wn

                                                                         

pi/(2*tau)

He comprobado que  cn = c-n  (hasta n=6), pero no incluyo los cálculos.

La función original (dependiente del tiempo) era par (simétrica respecto al eje de las X), y la integral de Fourier es una función real y par en el dominio de la frecuencia, como dice una de las Propiedades de la Integral de Fourier.