- Calcular la integral de Fourier de la siguiente señal:

V

τ

t

Utilizando la propiedad de linealidad:

τ

τ

0

= −

+

−

t

t

t

t

f1(t)

f2(t)

f3(t)

F(ω) =  - F1(ω) + F2(ω) – F3(ω)

R(ω) =  V τ

sen(ωτ/2)

ωτ/2

Utilizamos la integral de pulso rectangular:

Ahora usando el teorema de desplazamiento en el tiempo:

F(ω) = – R(ω) ejωτ + R(ω) ejω0 – R (ω) e-jωτ

F(ω) = R(ω) [– ejωτ  +  ejω0 – e-jωτ] = = R(ω) [– 2cos(ωτ) + 1]

F(ω) =  V τ

sen(ωτ/2)

ωτ/2

[– 2cos(ωτ) + 1]

Es una función par y real.

La componente de continua es el área del segundo ciclo menos los otros dos (por ser negativos).

El área del rectángulo es base por altura, quedando:

a = – V τ + V τ – V τ = – V τ

F(0) =  V τ

sen(0)

0

[– 2cos(0) + 1] = – V τ

1

- Utilizando los resultados anteriores calcular los coeficientes de la serie de Fourier de la siguiente señal periódica

T

V

τ

t

Primero calculo el periodo (T):

T = 4τ

Ahora la frecuencia:

ωn = (2π / T) n = (2π / 4τ) n = (π / 2τ) n

Coeficientes de la serie de Fourier:

Cn =  V τ

sen(ωnτ/2)

ωnτ/2

[– 2cos(ωnτ) + 1]

Cn =  V τ

sen(nπ/4)

nπ/4

[– 2cos(nπ/2) + 1]

C0 =  V τ

sen(0)

0

[– 2cos(0) + 1] =  – V τ

1

ω0 = 0

C1 =  V τ

sen(π/4)

π/4

[– 2cos(π/2) + 1] =

2Vτ√2

π

ω1 = π / 2τ

C2 =  V τ

sen(π/2)

π/2

[– 2cos(π) + 1] =

4Vτ

π

ω2 = π / τ

C3 =  V τ

sen(3π/4)

3π/4

[– 2cos(3π/2) + 1] =

2Vτ√2

3π

ω3 = 3π/2τ

C4 =  V τ

sen(π)

π

[– 2cos(2π) + 1] = 0

ω4 = 2π / τ