Prácticas de MATLAB.- Día 3.

# Distorsión de atenuación. Observar este fenómeno para una señal compuesta por tres armónicos. Comprobar cómo se distorsiona la señal simulando la variación que el medio produce de las amplitudes de sus armónicos.

Código del ejercicio 1:

%Ejemplo del efecto de la Distorsión de Atenuación

%Representación de la señal original sin atenuación

a1=3;

a2=5;

a3=6;

w1=2*pi;

w2=5*pi;

w3=9*pi;

t=0:0.001:2;

f=a1*sin(w1*t)+a2*sin(w2*t)+a3*sin(w3*t);

subplot(1,2,1);

plot(t,f)

title('Señal normal');

%ahora se simula una atenuación en cada uno de los armónicos

k1=0.01;

k2=0.2;

k3=0.5;

f1=k1*a1*sin(w1*t)+k2*a2*sin(w2*t)+k3*a3*sin(w3*t);

subplot(1,2,2);

plot(t,f1)

title('Señal atenuada');

En esta imagen se puede observar como afecta la atenuación a cada uno de los armónicos de la señal ya que para cada uno de estos armónicos se ha elegido una atenuación distinta. Los armónicos han disminuido ya que los valores utilizados son menores que uno, si hubieran sido mayores que uno los habrían aumentado.

# Distorsión de retardo o Distorsión de fase. Observar este fenómeno para una señal compuesta por tres armónicos. Comprobar cómo se distorsiona la señal simulando la variación que el medio produce de forma que cada armónico llega al receptor en instantes de tiempo distintos.

Código del ejercicio 2:

%Ejemplo del efecto de la Distorsión de retardo o de fase

%Se define la señal normal, sin distorsion

a1=1/2;

a2=1/8;

a3=1/4;

w1=pi/2;

w2=2*pi;

w3=pi;

t=0:0.01:2;

f=a1*sin(w1*t)+a2*sin(w2*t)+a3*sin(w3*t);

subplot(1,2,1);

plot(t,f)

title('Señal normal');

%ahora se simula una distorsión de fase en cada uno de los armónicos

t1=0.5;

t2=0.7;

t3=0.6;

f1=a1*sin(w1*(t-t1))+a2*sin(w2*(t-t2))+a3*sin(w3*(t-t3));

subplot(1,2,2);

plot(t,f1)

title('Señal distorsionada');

En esta imagen veremos cómo afecta la distorsión de retardo variando la fase de los armónicos y provocando por lo tanto un desfase distinto en cada uno de los armónicos:

# Para la función de transferencia   (Red RC) realizar la representación de su módulo y de su fase. Observar el ancho de banda y posibles distorsiones que presenta.

Código del ejercicio 3:

%Representación del módulo y fase de una red RC

w=-2:0.1:2;

a=pi/4;

H=1./(1+((j*w)./a));

%Representamos el módulo

H1=abs(H);

subplot(1,2,1);

plot(w,H1)

title('Modulo');

%Representamos la fase

H2=angle(H);

subplot(1,2,2);

plot(w,H2)

title('Fase');

Veamos la representación del modulo y fase de una red RC:

En esta representación se observa como este sistema provocará distorsión de atenuación variable en las distintos instantes de tiempo ya que su módulo no es una línea horizontal de valor 1, sino que la atenuación será mayor cuanto más nos alejemos en el tiempo, disminuyendo el valor de los armónicos de la señal de entrada.

Con respecto a la fase, habrá distorsión de retardo variable en el tiempo ya que para que no la haya debería ser la recta y=-x, y este no es el caso.

# Distorsión de un sistema concreto. Crear una función que devuelva el valor de la función de transferencia de un sistema (ej. Red RC) para una frecuencia dada.

# Calcular y representar la señal obtenida al pasar la señal de la primera sesión de MatLab, práctica 3, por el sistema, considerando dos anchos de banda distintos del sistema (uno que produzca distorsión y otro que no la produzca).

Código del ejercicio 4:

%Ejemplo de distorsión de un sistema concreto (Red RC)

%Representación de la señal normal, antes de pasar por el sistema

t=[0:0.1:30];

h=0;

v=300;

for i=1:v

h=h+((sin(pi*i/4))^2)/(pi*i/4)*(sin(pi*i*t/2));

end

f=h*(5/2);

subplot(1,2,1);

plot(t,f)

title('Señal Original');

%Representación de la señal al pasar por el sistema

for i=1:v

s=sistema(pi*i*(t/2));

h=h+(((sin(pi*i/4))^2)/(pi*i/4))*abs(s).*(sin(pi*i*(t/2)+angle(s)));

end

f=(5/2)*h;

subplot(1,2,2);

plot(t,f)

title('Señal al pasar por el sistema');

Código de la función sistema:

%Función que devuelve el valor de un sistema para una frecuencia dada

%Devuelve valor del sistema--> v

%Recibe la frecuencia de la cual se quiere conocer el valor--> w

function v=sistema(w)

a=pi/4;           %ancho de banda del sistema

v=1./(1+((j*w)/a));

Veamos la representación de la señal respecto al tiempo antes y después de pasar por el sistema con un ancho de banda del sistema, (pi/4), que produce distorsión a la señal de entrada:

Ahora veamos la misma representación pero con un ancho de banda del sistema que no provoque distorsión (400*pi)

Vemos como la salida es una replica sin distorsión de la entrada tal que: G(ω)=kF(ω) siendo G(ω) la señal de salida y  F(ω) la señal de entrada.

# Ruido.  Observar cómo para una señal concreta se le puede superponer una perturbación producida por procesos aleatorios. En concreto observar el efecto producido por el ruido blanco, tanto en el dominio temporal como en el de la frecuencia (utilizar la función espectro proporcionada en la sesión de MatLab 2)

Código del ejercicio 5:

%Ejemplo del efecto del ruido blanco

%Se define la señal normal, sin distorsión

a1=1/2;

a2=1/8;

a3=1/4;

w1=pi/2;

w2=2*pi;

w3=pi;

t=0:0.01:2;

f=a1*sin(w1*t)+a2*sin(w2*t)+a3*sin(w3*t);

subplot(2,2,1);

plot(t,f)

title('Señal normal');

%Se representa su espectro

subplot(2,2,2);

espectro(t,f);

title('Espectro de la señal normal');

%Se le suma el ruido

k=3;

fr=f+k*rand();

subplot(2,2,3);

plot(t,fr)

title('Señal con ruido');

%Se representa el espectro de la señal con ruido

subplot(2,2,4);

espectro(t,fr);

title('Espectro de la señal con ruido');

En esta imagen se ve la representación de la señal, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia, para la señal normal y después de aplicarle en ruido aleatorio:

En la imagen se puede observar como el ruido se superpone a la señal, aumentando su amplitud y la componente de continua, pero dejándola prácticamente igual.