Antonio Domínguez Santos

Grupo 2

Considerar una señal periódica (con periodo T=10s) de la cual se conoce que contiene 5 armónicos dentro del ancho de banda con valores:

c0=5; c1=3+1.5j ; c2= j; c3=0.5+1j ; c4=0.2 ; c5=0.1+0.3j ;

Contestar los dos apartados siguientes

- Esta señal se hace pasar por un medio de transmisión que tiene la siguiente función de transferencia

H(f)=(1−f400)e−j0.5πf0 sif≤400kHzsif>400kHz

- Calcular los coeficientes de la serie de Fourier de la señal después de pasar por el sistema.

T = 10 s = 10-5 s    =>    f = 1 / T =105 Hz    =>     w = 2 π f = 2*105* π rad/s    =>

wi = 2 * 105* π* i    =>	w0 = 0

w1 = 2*105*π

w2 = 4*105*π

w3 = 6*105*π

w4 = 8*105*π

w5 = 106*π

Cambiando f por w/2π

H(w)=(1−w2∗π∗400)e−j0.5πw2π0 siw≤8∗105πradssiw>8∗105πrads

Luego sustituyendo w por wi en H(w) obtenemos

H(w0) = 1

H(w1) = (1 – 250) e−j5104π = -249

H(w2) = (1 – 500) e−j105π = -499

H(w3) = (1 – 750) e−j1.5105π = -749

H(w4) = (1 – 1000) e−j2105π = -999

H(w5) = 0

Luego

c0´ = c0* |H(w0)|*ej0= 5*1*1 = 5

c1´ = c1* |H(w1)|*ejπ= (3+1.5j)*249*(-1)

c2´ = c2* |H(w2)|*ejπ= j*499*(-1)

c3´ = c3* |H(w3)|*ejπ= (0.5+j)*749*(-1)

c4´ = c4* |H(w4)|*ejπ= 0.2*999*(-1)

c5´ = c5* |H(w5)| = 0

- Determinar la señal resultante en el domino del tiempo

g(t) = 110−5*n=05(cn´*ejwnt )

- ¿Qué tipos de distorsiones se producen? Justificar la respuesta

Tenemos dos tipos de distorsión:

Distorsión de atenuación ya que cj´= a cj pero a no es constante, depende de la frecuencia en la cual nos situemos.

Distorsión de retardo, ya que la fase cambia también dependiendo de la frecuencia y no es lineal.

- Se podría transmitir por un medio de transmisión que se pudiera modelar mediante una red RC donde 1/RC=100 rad/s = Ancho de banda del sistema

El ancho de banda de la señal g(t) es 8*105*π rad/s que es mucho mayor que el ancho del banda del sistema, luego la señal no pasaría bien por el sistema.