# EJERCICIO 2

## Jorge  Pascual  Rosón

Considerar una señal periódica (con periodo T=10s) de la cual se conoce que contiene 5 armónicos dentro del ancho de banda con valores:

c0=5

c1=3+1.5j

c2= j

c3=0.5+1j

c4=0.2

c5=0.1+0.3j

Contestar los dos apartados siguientes

- Esta señal se hace pasar por un medio de transmisión que tiene la siguiente función de transferencia

H(f)=(1−f400)e−j0.5πf0 sif≤400kHzsif>400kHz

- Calcular los coeficientes de la serie de Fourier de la señal después de pasar por el sistema.

- Determinar la señal resultante en el domino del tiempo

En los gráficos podemos ver en verde la señal original y en rojo la señal después de pasar por el sistema (el tiempo está en s), el gráfico 2 representa el módulo de las señales del gráfico 1:

- ¿Qué tipos de distorsiones se producen? Justificar la respuesta

Como podemos ver en el gráfico 2, se produce una distorsión de atenuación, debido a que los valores de las amplitudes de los armónicos que componen la señal original, una vez pasados por el sistema, se ven alterados haciendo que la señal que pasamos por el sistema no corresponda con la original, ya que se han modificado los valores tanto absolutos como relativos de sus amplitudes.

- Se podría transmitir por un medio de transmisión que se pudiera modelar mediante una red RC donde 1/RC=100 rad/s

No se podría transmitir debido a que se produciría una fuerte distorsión.

Explicación:

Tenemos un sistema de transmisión de la siguiente forma:

1

H(w) = --------------------     como RC = 1/ w0

1 + j w / w0

sustituyo:

1

H(w) = --------------------     como 1/RC = 100 

1 + j w RC

obtengo:

1/RC = 100       RC = 1/(100 )

sustituyo:

1

H(w) = --------------------     entonces w0 = 100 

1 + j w / 100 

con lo cual por el criterio de los 3 decibelios se que 2  Bs = w0,

entonces 2  Bs = 100    Bs = (100 ) / (2 )    Bs = 50 Hz.

Ya tengo el Ancho de Banda (A.B.) del sistema RC (Bs) y sabemos que es

de 50 Hz. La señal que queremos pasar por el sistema posee un A.B. de

500 KHz (B), ya que B > Bs la salida se va a ver fuertemente distorsionada

y según el estudio cualitativo las características de la entrada desaparecen y

el A.B. será Bs .