Considerar una señal periódica (con periodo T=10s) de la cual se conoce que contiene 5 armónicos dentro del ancho de banda con valores:

c0=5; c1=3+1.5j ; c2= j; c3=0.5+1j ; c4=0.2 ; c5=0.1+0.3j ;

c0=5			|c0|=5			F0=0

c1=3+1.5j		|c1|=3.3541		F1=0.4630

c2= j			|c2|=1			F2=1.5708= π/2

c3=0.5+1j		|c3|=1.1180		F3=1.1071

c4=0.2			|c4|=0.2		F4=0

c5=0.1+0.3j		|c5|=0.3162		F5=1.2490

3.3541

1.118

0.3162

1

5

0.2

0.463

1.1071

1.249

0

π/2

MÓDULO

FASE

0        1        2        3        4        5

0        1        2        3        4        5

0

Contestar los dos apartados siguientes

- Esta señal se hace pasar por un medio de transmisión que tiene la siguiente función de transferencia

H(f)=(1−f400)e−j0.5πf0 sif≤400kHzsif>400kHz

0     100     200    300    400      Hz

-50π

-100π

-150π

-200π

1

0.5

0         100       200       300        400      Hz

FASE

MÓDULO

- Calcular los coeficientes de la serie de Fourier de la señal después de pasar por el sistema.

Coeficientes de la serie de Fourier de la señal antes de pasar por el sistema:

c0=5

c1=3.3541 e0.4630j

c2=eπ/2j

c3=1.1180 e1.1071j

c4=0.2

c5=0.3162 e1.2490j

Coeficientes de la serie de Fourier de la señal después de pasar por el sistema

c0’ =5 * H(0) =5 * (1-0/400) e0πj = 5

c1’ =3.3541 e0.4630j * H(1)= 3.3541 e0.4630j * (1-1/400) e-0.5πj = 3.3457 e-1.1078j

c1’ = 1.4943 - 2.9934j

c2’ =eπ/2j * H(2) = eπ/2j * (1-2/400) e-πj = 0.995 e-π/2j = -0.995j

c3’ =1.1180 e1.1071j * H(3) = 1.1180 e1.1071j * (1-3/400) e-1.5πj = 1.1096 e-3.6053j

c3’ = -0.9924+0.4962j

c4’ =0.2 * H(4) = 0.2 * (1-4/400) e-2πj = 0.198

c5’ =0.3162 e1.2490j * H(5) = 0.3162 e1.2490j * (1-5/400) e-2.5πj = 0.3122 e-6.605j

c5’ = 0.2962-0.098j

- Determinar la señal resultante en el domino del tiempo

La señal original en el dominio del tiempo

f(t) = a0/T + 2/T Σ (an cos(ωnt)+ bn sen(ωnt))

c0= 5			a0= 5			b0= 0

c1= 3+1.5j		a1= 3			b1= 1.5

c2=  j			a2= 0			b2= 1

c3= 0.5+1j		a3= 0.5			b3= 1

c4= 0.2			a4= 0.2			b4= 0

c5= 0.1+0.3j		a5= 0.1			b5= 0.3

f(t) = 5/10 + 2/10 [3cos(2πt/10)+1.5sen(2πt/10)+sen(4πt/10)+

+1/2cos(6πt/10)+sen(6πt/10)+0.2cos(8πt/10)+0.1cos(πt)+0.3sen(πt)]

La señal en el dominio del tiempo después de pasar por el sistema

g(t) = 1/T Σ cn’ ejωnt =  a0’/T + 2/T Σ (an cos(ωnt)+ bn sen(ωnt))

c0’= 5			a0’= 5			b0’= 0

c1’= 1.5-3j		a1’= 1.5		b1’= -3

c2’=  -j			a2’= 0			b2’=- 1

c3’= 1+0.5j		a3’= 1			b3’= 0.5

c4’= 0.2		a4’= 0.2		b4’= 0

c5’= 0.3-0.1j		a5’= 0.3		b5’= -0.1

g(t) = 5/10 + 2/10 [1.5cos(2πt/10-0.5π) – 3sen(2πt/10-0.5π) –

– sen(4πt/10-π) + cos(6πt/10-1.5π) + 1/2sen(6πt/10-1.5π) +

+ 0.2cos(8πt/10-2π) + 0.3cos(πt-2.5π) – 0.1sen(πt-2.5π)]

- ¿Qué tipos de distorsiones se producen? Justificar la respuesta

Presenta una distorsión por atenuación que aumenta a mayores frecuencias.

Además, cuando transmitimos la señal, las componentes de frecuencia llegan al receptor con retrasos variables, lo que produce también una distorsión por retardo.

- Se podría transmitir por un medio de transmisión que se pudiera modelar mediante una red RC donde 1/RC=100 rad/s

Si ω=100 entonces,

F= ω/2 =100/2=50Hz

por lo que la frecuencia sería menor de 400Hz y podría pasar por el sistema.