Prácticas de JPSC.- Día 1.

- Observar los espectros en amplitud de un pulso rectangular, un pulso triangular, un tren de pulsos rectangulares y un tren de pulsos triangulares. Comparar como cambia el espectro al modificar el ancho de los pulsos o el periodo de la señal. Identificar para los trenes de pulsos el ancho de banda de la señal y el número de armónicos que se encuentran dentro del ancho de banda y relacionarlos con las características de la señal.

- Hacer pasar las señales del ejercicio anterior a través de un filtro ideal pasa baja. Comparar las señales original y resultantes para los siguientes filtros:

  - A.B. del sistema = A. B. de la señal

  - A.B. del sistema = A. B. de la señal * 5

  - A.B. del sistema = A. B. de la señal / 5

- Generar una señal con dos armónicos (Generar 2 señales senoidales de diferentes frecuencias y amplitudes y sumarlas con el bloque sumador) y muestrearla. Observar el efecto que produce en el espectro de la señal muestreada el periodo de muestreo utilizado, y realizar el muestreo con frecuencias superiores e inferiores a las de Niquist.

(Nota: tener cuidado con los parámetros generales de la simulación, el muestreo de la simulación debe ser adecuado para que todas las señales se representen correctamente)

Deshacer el muestreo de cada una de las muestreadas utilizando un filtro pasa baja diseñado a tal efecto comprobando la correcta o incorrecta recepción.

- Simular un sistema en el que se tomen muestras y cuantice una señal con dos armónicos, eligiendo una frecuencia de muestreo adecuada para no perder información. Posteriormente, recuperar la señal original deshaciendo el muestreo mediante un filtro adecuado.

Observar el efecto (ruido de cuantización) que produce el número de niveles utilizado en la cuantización sobre la señal final recuperada.

Prácticas de JPSC.- Día 1.