Ejercicio 1

Tanto en el pulso triangular como en el rectangular al aumentar el ancho de pulso el ancho de banda disminuye.

Para el mismo periodo y el mismo valor del ancho del pulso el ancho de banda es mayor para el pulso triangular que para el rectangular.

En el tren de pulsos rectangular al número de armónicos incluidos dentro de las frecuencias del ancho de banda, coincide con el cociente del periodo entre el ancho del pulso, es decir, T/tau y por lo tanto es proporcionar a T e inversamente proporcional a tau.

En el tren de pulsos triangular el número de armónicos incluidos dentro del ancho de banda al igual que en el anterior es proporcional a T e inversamente proporcional a tau. A diferencia con el tren de pulsos rectangular el número de armónicos no coincide con T/tau, si no que lo obtenemos con algún otro criterio de para el calculo de armónicos. En concreto el número de armónicos en el tren de pulsos triangular es el doble que en el rectangular.

Ejercicio 2

Lo que vamos a comentar a continuación es válido para cualquiera de las señales del ejercicio anterior.

Si el ancho de banda del sistema es igual al ancho de banda de la señal: la señal tras pasar el filtro recuerda a la señal original, pero asemejándose más a un pulso triangular.

Si el ancho de banda del sistema es mucho mayor que el ancho de banda de la señal: la señal tras pasar el filtro es muy parecida a la originar, presentando unos ligeros picos de sobreimpulso.

Si el ancho de banda del sistema es mucho menor que el ancho de banda de la señal: la señal tras pasar el filtro tiene grandes distorsiones y sería imposible recuperarla.

Ejercicio 3

Hemos observado que si tomamos en el filtro pasabaja una frecuencia mayor o igual a la de Niquist la señal recibida es correcta e igual que la original. En cambio si la frecuencia es menor que la de Niquist la reñal recibida no es la correcta, es decir, no podemos recuperar la señal original.

Ejercicio 4

Hemos observado que si colocamos un cuantizador a la señal del ejercicio anterior, si el número de niveles de cuantización es bajo introducimos mucho ruido en la señal recibida, mientras que si utilizamos un número de niveles mayor el ruido de cuantización es menor y por lo tanto la señal recibida es más parecida a la original.