EJERCICIO 3:

1.-Comprobar que el espectro coincide con los datos teóricos esperados:

Moduladora 1: Tren de pulsos rectangulares

Amplitud: 		30mV

Ancho del Pulso: 	10mV

Periodo:		20mV

Portadora 1: Señal senoidal

Amplitud:		1mV

Frecuencia:		1000Hz

Fase: 			0.0Rad

Moduladora 2: Tren de pulsos triangulares

Amplitud: 		30mV

Ancho del Pulso: 	10mV

Periodo:		20mV

Portadora 2: Señal senoidal

Amplitud:		1mV

Frecuencia:		3000Hz

Fase: 			0.0Rad

Lo que hacemos multiplicando dos señales portadoras con frecuencias diferentes (1000Hz y 3000Hz) es desplazar los espectros de las señales moduladoras a frecuencias diferentes.

Luego sumamos esas dos señales moduladas y lo que obtenemos es una señal con un espectro que contiene el espectro de las dos señales moduladoras duplicado y desplazado cada uno a la frecuencia de su señal portadora.

2.-Realizar también la etapa de demultiplexión y la etapa de demodulación obteniendo las dos señales transmitidas por separado:

Señal 1: Tren de pulsos rectangulares.

Señal 2: Tren de pulsos triangulares.

Observamos que las señales una vez demoduladas, tienen la misma forma que las señales moduladoras, pero con menos amplitud.

Lo que hacemos es la señal que nos llega la pasamos por dos ramas:

-En una rama, multiplicamos la señal por una señal senoidal con la misma frecuencia y la misma fase que la señal portadora que utilizamos para el tren de pulsos rectangulares, filtramos la señal resultante y obtenemos el tren de pulsos rectangulares.

-En la otra rama, hacemos lo mismo pero multiplicando por una señal senoidal que tenga la misma frecuencia y la misma fase que la señal portadora que utilizamos para el tren de pulsos triangulares.