Prácticas de JPSC.- Día 2.

- Simular un sistema de modulación OOK utilizando el elemento multiplicador para realizar la modulación con una portadora senoidal. Moduladota: tren de pulsos rectangulares; Portadora: señal senoidal. Comparar la señal muduladora y la modulada tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

El resultado final (en bloques) tiene el siguiente aspecto:

En el generador de pulso generamos un tren de pulsos con las siguientes propiedades: Amplitud=30, Ancho del pulso=10, periodo=50.  Esta señal se filtrada a 4000 Hz (5 veces su acho de banda 800x5) y se modula  (en el multiplicador junto con la señal senoidal de amplitud= 30, frecuencia=1000Hz, y fase=0.

En el osciloscopio obtenemos la siguiente figura, que se corresponde con lo pedido en el enunciado, ya que es una señal modulada OOK(On-Off- Keyed) donde un 1 de la señal a modular, muestra la amplitud de la portadora en la salida, y un 0 se verá la una amplitud de 0.

El espectro de la señal OOK coincide con el de la señal en banda base pero desplazado a la frecuencia de la portadora (1000HZ)

El ancho de banda de la señal OOK será el doble que el de la señal en banda base.

- A partir del ejercicio anterior añadir etapa de demodulación en el receptor. Comprobar que la señal una vez demodulada concuerda con la señal original.

Evaluar cual es el efecto de utilizar una frecuencia algo diferente en la demodulación que la que fue usada en la modulación. Del mismo modo, ver cual es el efecto del uso de una fase diferente.

Antes de realizar el proceso de Demodulación, muestro la señal Modulada en el ejercicio anterior, y tendremos q obtener esta misma señal una vez realizado el proceso (tras el filtro de salida)

Realizamos la Demodulación, para ello utilizamos un nuevo multiplicador usando la misma señal utilizado para la Modulación. Hacemos una demodulación por Detección sincronía o coherente: consiste en multiplicar la señal (obtenida en la modulación) por una portadora con la misma frecuencia que la que habíamos usado como portadora en la modulación, a continuación la señal multiplicada

(fm(t)=fook(t) x portadora) la hacemos pasar a través de un filtro pasa baja.

Una vez que la señal ha sido demodulada comprobamos mediante los espectros y señal en el tiempo que obtenemos una señal similar a la que enviamos pero modificada la amplitud (por la modulación, demodulación y filtro (el filtro anterior del osciloscopio le ponemos una frecuencia igual a la frecuencia del pulso original, es decir ya no lo multiplicamos por 5 x A.B, porque queremos solo el ancho de banda de la señal)

Realizamos el mismo proceso, pero modificando la señal moduladora en la demodulación:

- Modificamos la fase (sumamos 90º a la señal (pi/2=1,5078rad/s))

Vemos la modificación en el espectro en amplitud y tiempo después del filtro de salida (800Hz):

-

Comprobamos que la función espectro en amplitud y frecuencia ha sufrido cambios respecto la señal del pulso rectangular.

-  Modificamos la frecuencia (de 1000Hz la modificamos a 1500Hz) obteniendo las siguientes capturas:

Obtenemos una señal en la que (al verse modificada la frecuencia, para ver mejor los cambios hemos puesto una frecuencia de 1500Hz aunque bastase para comprobar el ‘fallo’ en la demodulación con que variaramos solamente un poco la frecuencia, por ejemplo a 1050Hz) nos han aparecido nuevas componentes debido a que hemos realizado una demodulación incorrecta, además no podríamos recuperar la señal en banda base.

Vemos claramente las modificaciones ocurridas, donde la señal obtenida no tiene que ver nada con la señal original. El espectro varía completamente

Hemos obtenido espectros de la señal original desplazados, pero al hacerlo pasar por el filtro perderíamos la señal banda base.

- Multiplexión en frecuencia. Utilizar el mecanismo de la modulación OOK para realizar la multiplexión en frecuencia de 2 señales para transmitirlas por el mismo canal. Moduladora1: tren de pulsos rectangulares; Moduladora2: tren de pulsos triangulares. Comprobar que el espectro coincide con los resultados teóricos previstos.

Realizar también la etapa de demultiplexión y demodulación obteniendo las dos señales transmitidas por separado.

Lo que representa este esquema es: dos pulsos, uno rectangular y uno triangular, son filtrado y modulados (OOK) por separado, cada uno de ellos esta modulado a una frecuencia distinta, (Frecuencia modulado pulso rectangular: 1000Hz, frecuencia modulado pulso triangular: 3000Hz). Ambas señales resultantes de la modulación se suman. Se transmitirían por un canal de comunicación y al llegar al receptor se separan las dos señales. El difusor, es un mecanismo para que de una conexión, podamos sacar varias, todas con la misma señal.

Para separar las dos señales, el pulso rectangular, y el pulso triangular, hacemos una multiplicación de la señal transmitida y una senoidal como la que usamos para modular el pulso rectangular, o triangular dependiendo de cual queramos recuperar. Esto es así porque si multiplicamos otra vez por una función senoidal con la misma frecuencia, obtenemos la señal original  y otro armónico colocado en 2 x frecuencia., por eso filtramos , quedándonos solo con las frecuencia de la señal original.

Capturas de espectros y señales en el tiempo:

- En el sumador:

En el espectro vemos centrado en cada frecuencia(rectangular=1000Hz, y rectangular =3000Hz) su espectro correspondiente.

No podemos distinguir ninguna señal en el tiempo, ya que están sumadas las dos señales moduladas.

- Rectangular recuperado:

En el espectro vemos que hemos filtrado la señal, quedándonos solamente con las frecuencias correspondientes al pulso rectangular.

En la señal en el tiempo, vemos como el pulso se ha transmitido correctamente, ya que lo hemos podido recuperar.

- Triangular recuperado:

Al igual que en el caso de la señal rectangular, hemos filtrado quedándonos solo con las frecuencias del pulso triangular.

El pulso se ha recuperado correctamente, lo que nos indica que la transmisión ha sido correcta.