f(t)=4*sin(6π t+π4)−3*cos(12π t)

- Calculamos la velocidad mínima del computador aplicando Nyquist a la mayor frecuencia de la ecuación que es 12π.

wn= 2 * 12 π = 24 π  radianes/segundo

fn  = 12 Herzios.

b)

fs   = 24 Hz , 32 niveles y codificación binaria;

M =nm  , donde m es el número de bits por segundo

32 =2m   => m =5

C = 24 muestra/seg  * 5 bits/muestra = 120 bps

Ancho de Banda:  C = 2W  => W=C/2 = 60

Codificación Cuaternaria:

32 =4m   => m =3

C = 24 muestra/seg  * 3 bits/muestra = 72 bps

Ancho de Banda:  C = 2W log24= 2W2  => W=C/4 = 18.

c)

Determinamos el espacio entre cada uno de los niveles.

6’5 – (-6’5) /  32 – 1 = 0’4193

f(t24)=4*sin(6π t/24+π4)−3*cos(12π24 )	f(t24)=4*sin(π t/4+π4)−3*cos(π2 )

f(0) = -0’1716

f(1) = 4

f(2) = 5’8284

f(3) = 0

f(4) = -5’8284

f(5) = -4

f(6) = 0’1716

f(7) = 0

f(8) = f(0)

a partir de aquí se repiten los demás valores

f(t)+6'50'4193  para cuantizar, y determinar los valores desde un nivel positivo

De 0 a 32.

Ajustado a nivel   codif. binaria

| f(0) = | -0’1716 | *f(t)+6'50'4193= | 15 | 01111 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f(1) = | 4 |  | 25 | 11001 |
| f(2) = | 5’8284 |  | 29 | 11101 |
| f(3) = | 0 |  | 16 | 10000 |
| f(4) = | -5’8284 |  | 2 | 00010 |
| f(5) = | -4 |  | 6 | 00110 |
| f(6) = | 0’1716 |  | 16 | 10000 |
| f(7) = | 0 |  | 16 | 10000 |
| f(8) = | f(0) = |  | 15 | 01111 |

d)

binaria

C = 10señales  * 24 muestras/seg  * 5 bit/muestra = 1200 bps

C = 2W  =>  W = 600.   Ancho de Banda

Cuaternaria

C = 10señales  * 24 muestras/seg  * 3 bit/muestra = 720 bps

Ancho de Banda:  C = 2W log24= 2W2  => W=C/4 = 180