# Realizado por: MARÍA ISABEL SIMÓN LÓPEZ

SOLUCIÓN EJERCICIO 3 (GRUPO 2)

APARTADO A. Determina la velocidad mínima del conmutador.

La señal f(t) está compuesta por la diferencia de 2 armónicos, f1(t) y f2(t).

f1(t) = 4*sin(6pt+p/4)   ® w1=6p ® (como w=2pf)  ® f1= 3 Hz

f2(t) = 3*cos(12pt)   ® w2=12p ® (como w=2pf)  ® f2= 6 Hz

Por el T.Nyquist, la mínima velocidad de muestreo, para que no haya pérdida de información, es fc= 2 * AB

El AB de nuestra señal es el mayor de los 2 armónicos, AB = 6 Hz.

La velocidad  de Nyquist es: fc = 2 * AB = 12 Hz

Periodo de muestreo: T=1/fc = 0´083 seg.

Luego cada 0´083 segundos, el conmutador gira y toma una muestra de la señal.

APARTADO B1. Si se utiliza frecuencia de muestreo de 24Hz, un cuantizador de 32 niveles y una codificación binaria. Determina la capacidad mínima que tiene que tener un canal para poder transmitir la señal PCM y su ancho de banda.

M = nm       Nº niveles = (alturas pulsos)nº pulsos

Sabiendo que:

Codificación binaria (n=2). Tenemos que:    32 = 2m   m= 5 pulsos binarios cada muestra.

La velocidad de transmisión serie:

muestras                  bits

Vt = 24                        * 5                       = 120 bps

segundo               muestra

La capacidad mínima para poder transmitir la señal es:           Cmin = 120 bps

C = 2Wlog2n   C = 2*AB*log2(nº alturas)

Y sabiendo que:

Calculamos el Ancho de Banda:    (codificación binaria: n=2)

C = 2*W*log22   W = C/2 = 60 Hz

APARTADO B2. Repetir los cálculos anteriores para una codificación cuaternaria.

Codificación cuaternaria (n=4).

Tenemos que:    32 = 4m   m= 2´5 pulsos binarios cada muestra.

La velocidad de transmisión serie:

muestras                   bits

Vt = 24                        * 2´5                       = 60 bps

segundo                muestra

La capacidad mínima para poder transmitir la señal es:           Cmin = 60 bps

C = 2Wlog2n   C = 2*AB*log2(nº alturas)

Y sabiendo que:

Calculamos el Ancho de Banda:    (codificación cuaternaria: n=4)

C = 2*W*log24   W = C/4 = 15 Hz

APARTADO C. Dibujar de forma detallada la señal en cada una de las etapas del sistema PCM.

SEÑAL ORIGINAL: he utilizado MATLAB para representarla.

SEÑAL MUESTREADA:

T = 1/fc = 1/24 = 0´042 seg.        Se toma una muestra de la señal cada 0´042 segundos.

SEÑAL CUANTIZADA:

El rango de los valores de la señal es [-6´5 , 6´5].

[6`5 – (-6´5) / ]  + 1 = 32 niveles

13 / 31 = 0´42 es la separación entre los niveles de cuantización.

SEÑAL CODIFICADA:

La codificamos en código binario, y empleo de 5 bits por muestra.

De los  32 niveles de cuantización, aquellos que coinciden con algún valor de la señal cuantizada, los pasamos a binario.

-   10010

-   11100

-   11100

-   10101

-   00010

-   01001

-   10001

16   10000

Sólo represento una vez la parte de la señal que se repite. La señal codificada sería una secuencia repetida de lo anterior:  18, 28, 28, 21, 2, 9, 17, 16,   18, 28, 28, 21, 2, 9, 17, 16,   18, 28, 28, 21, 2, 9, 17, 16, ...

APARTADO D. Repetir los cálculos del apartado b) en el caso de que se deseen multiplexar 10 señales de la misma naturaleza a la dada anteriormente.

Apartado D.1) Codificación binaria.

Antes, cada 0´042 seg, había una muestra.

Ahora, cada 0´0042 seg, hay una muestra de cada una de las 10 señales.

La velocidad de transmisión serie:

muestras                     bits

Vt = 24                        * 5*10                        = 1200 bps

segundo                  muestra

La capacidad mínima para poder transmitir la señal es:           Cmin = 1200 bps

Y sabiendo que:

C = 2Wlog2n   C = 2*AB*log2(nº alturas)

Calculamos el Ancho de Banda:    (codificación binaria: n=2)

C = 2*W*log22   W = C/2 = 600 Hz

Apartado D.2) Codificación cuaternaria.

La velocidad de transmisión serie:

muestras                          bits

Vt = 24                        * 2´5*10                       = 600 bps

segundo                     muestra

La capacidad mínima para poder transmitir la señal es:           Cmin = 600 bps

C = 2Wlog2n   C = 2*AB*log2(nº alturas)

Y sabiendo que:

Calculamos el Ancho de Banda:    (codificación cuaternaria: n=4)

C = 2*W*log24   W = C/4 = 150 Hz

Luego, al pasar de una señal a multiplexar 10 señales, la capacidad mínima del canal se incrementa 10 veces y el Ancho de Banda también.